Приложение к решению

Совета депутатов

Муниципального образования

«Челушманское сельское поселение»

от 04 декабря 2018 года  № 09

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Челушманского сельского поселения

УЛАГАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ЧАСТЬ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

Таблица 1.1 - Группы населенных пунктов по численности населения	2

Таблица 1.2 - Группы населенных пунктов в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на типы	2

Таблица 1.3 - РАЗМЕЩЕНИЕ УЛАГАНСКОГО РАЙОНА И населенных пунктов в системе расселения на территории Республики Алтай в зависимости от условий и возможности хозяйственного развития	2

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	2

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерного обеспечения населения, в том числе показатели обеспеченности населения доступнасти населения объектов инженерной инфраструктуры местного значения	2

ТАБЛИЦА 2.1 – Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений	2

ТАБЛИЦА 2.2 – Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении	2

ТАБЛИЦА 2.3 – УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИ (УДЕЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА 1 ЧЕЛ.)	2

ТАБЛИЦА 2.4 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий	2

ТАБЛИЦА 2.5 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей	2

ТАБЛИЦА 2. 6 – Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий	2

ТАБЛИЦА 2.7 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ ЛЭП	2

ТАБЛИЦА 2.8– НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК	2

ТАБЛИЦА 2.9 – КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ПО РАБОЧЕМУ ДАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ГАЗА	2

ТАБЛИЦА 2.10 – проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием	2

ТАБЛИЦА 2.11 – Общая вместимость резервуарной установки СУГ и вместимость одного резервуара	2

ТАБЛИЦА 2.12 – Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3 до зданий и сооружений различного назначения и сетей инженерно-технического обеспечения	2

ТАБЛИЦА 2.13 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ	2

ТАБЛИЦА 2.14 – НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА	2

Таблица 2.15 – Нормативы потребления сжиженного газа в баллонах на бытовые нужды населения	2

Таблица 2.16 – Нормативы потребления сжиженного газа на бытовые нужды населения от резервуарных установок	2

Таблица 2.17 – Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки	2

Таблица 2.18 – Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления и проектирования систем водоснабжения городского округа и сельского населенного пункта в том числе их отдельных структурных элементов	2

Таблица 2.19 – Системы оборотного водоснабжения	2

3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области транспортного обслуживания	2

ТАБЛИЦА 3.1 – Основные расчетные ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ПРЕДЕЛАХ ЗОН МО	2

Таблица 3.2 – категории внутрихозяйственных автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях и организациях в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок	2

Таблица 3.3 – Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог	2

Таблица 3.4 – Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог	2

ТАБЛИЦА 3.5 – параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог	2

Таблица 3.6 – Наименьшие длины переходных кривых для дорог I-с, II-с и III-с категории при радиусах кривых в плане менее 500 м	2

ТАБЛИЦА 3.7 – ПАРАМЕТРЫ уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин Для дорог I-c и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее	2

ТАБЛИЦА 3.8 – ПАРАМЕТРЫ ШИРИНЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ОБОЧИН ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ	2

ТАБЛИЦА 3.9 – ПАРАМЕТРЫ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ И ОБОСОБЛЕННОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ТРАКТОРНОЙ ДОРОГИ	2

Таблица 3.10 – Радиусы кривых для тракторных дорог при радиусах в плане менее 100 м	2

Таблица 3.10 – Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки (санитарный разрыв)	2

Таблица 3.11 – Ориентировочная площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов автосервиса	2

Таблица 3.11 – Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельсовета	2

4. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов физической культуры и массового спорта	2

Таблица 4.1 – Расчет необходимого уровня обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями и размеры земельных участков	2

Таблица 4.2 – Проектирование хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды, а также проектирование канализации	2

5. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектов, относящихся к области образования	2

Таблица 5.1 – нормы расчета УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ	2

Таблица 5.2 – нормативные разрывы ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ	2

Таблица 5.3 – РАДИУС ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ	2

Таблица 5.4 – РАДИУС ДОСТУПНОСТИ размещения общеобразовательных учреждений И ПРЕДПРИЯТИЙ	2

6. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения	2

ТАБЛИЦА 6.1 – НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	2

ТАБЛИЦА 6.2 – Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка	2

ТАБЛИЦА 6 .3 – РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ СЕЗОННОГО НАСЕЛЕНИЯ	2

7. Расчетные показатели объектов, относящихся к области утилизации и переработки твёрдых коммунальных, промышленных и биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора.	2

ТАБЛИЦА 7.1 – НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	2

Таблица 7.2 – РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	2

Таблица 7.3 – Расчетные показатели объектов местного значения поселения, относящихся к области утилизации и переработки биологических отходов	2

Таблица 7.4 – Расчетные показатели объектов местного значения поселения, относящихся к области организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и мусора.	2

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иных областей в связи с решением вопросов местного значения поселения	2

8. Расчетные показатели объектов, относящихся к области жилищного строительства	2

Таблица 8.1 – Расчетные показатели фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2/чел	2

Таблица – 8.2 УКРУПНЕННЫЕ Расчетные показатели потребности селитебной территории зоны малоэтажной жилой застройки в сельском населенном пункте допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке:	2

Таблица 8.3 – Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области жилищного строительства по типам застройки и этажности в сельских поселениях	2

Таблица 8.4 – УКРУПНЕННЫЕ Расчетные показатели территорий жилых зон	2

Таблица 8.5 – РАСЧЕТНАЯ ПЛОТНОСТЬ жилого фонда создаваемого в результате нового строительства или реконструкции НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	2

Таблица 8.6 – ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЛОЙ ЗОНЫ	2

Таблица 8.7 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ ПОМЕЩЕНИЙ И ВЫГУЛОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ДО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	2

Таблица 8.8 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ САРАЕВ ДО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	2

9. Расчетные показатели объектов, относящихся к области объектов культуры и досуга, молодежной политики	2

Таблица 9.1 – НОРМЫ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ объектов культуры и досуга	2

10. Расчетные показатели объектов, относящихся к области молодежной политики	2

Таблица 10.1 – Расчетные показатели объектов местного значения района, относящихся к области молодежной политики.	2

11. Объекты относящиеся к области благоустройства (озеленения) территории создания условия для массового спорта	2

Таблица 11.1 – Соотношение элементов территории бульвара	2

Таблица 11.2 – Соотношение элементов территории сквера	2

12. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, в области торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.	2

12. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, в области торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.	2

ТАБЛИЦА 12.1 – Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания	2

ТАБЛИЦА 12.2 – Нормы обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания для сельских населенных пунктов или их групп	2

ТАБЛИЦА 12.3 – Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения	2

13. Расчетные показатели объектов, относящихся к области охраны окружающей среды, по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне.	2

Таблица 13.1 – Расчетные показатели объектов, относящихся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне.	2

ТАБЛИЦА 13.2 – Радиус обслуживания пожарного депо	2

ТАБЛИЦА 13.3 – Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами	2

Таблица 13.4 – Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона	2

Таблица 13.5 – Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата	2

Таблица 13.6 – Расчетные показатели обеспеченности населения по защите территорий от затопления и подтопления	2

Таблица 13.7 – Сейсмическое районирование для населенных пунктов Улаганского района Республики Алтай	2

14. Объекты относящиеся к области организации доступной среды для маломобильных групп населения	2

Таблица 14.1 – Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) принимается по таблице	2

15. Особо охраняемые природные территории	2

Таблица 15.1 – Режим особо охраняемых природных территорий	2

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Таблица 1.1 - Группы населенных пунктов по численности населения

| Группы городских округов и поселений |  | Население (тыс. человек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские округа и городские поселения | Сельские населенные пункты* |
| Крупнейшие |  | Свыше 1000 |  |
| Крупные |  | Свыше 500 до 1000 | Свыше 5 |
|  |  | Свыше 250 до 500 | Свыше 3 до 5 |
| Большие |  | Свыше 100 до 250 | Свыше 1 до 3 |
| Средние |  | Свыше 50 до 100 | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые* | I | Свыше 20 до 50 | Свыше 0,05 до 0,2 |
|  | II | Свыше 10 до 20 | До 0,05 |
|  | III | до 10 |  |
| * В группу малых городов включаются поселки городского типа. |  |  |  |

Примечание: таблица 1.1 приведена в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Таблица 1.2 - Группы населенных пунктов в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на типы

| Типы сельских населенных пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| тип I | свыше 10000 |
| тип II | 5000 - 10000 |
| тип III | 2000 - 5000 |
| тип IV | 500 - 2000 |
| тип V | менее 500 |

Примечание: таблица 1.2 приведена в соответствии с требованиями Закона Республики Алтай от 10 ноября 2008 года № 101-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Алтай», и в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай от 15.06.2016 № 292-Д.

- Таблица 1.3 - РАЗМЕЩЕНИЕ УЛАГАНСКОГО РАЙОНА И населенных пунктов в системе расселения на территории Республики Алтай в зависимости от условий и возможности хозяйственного развития

| Зона размещения | Наименование районов |
| --- | --- |
| Зона А | (включает Майминский, Шебалинский, Чемальский районы и город Горно-Алтайск) - зона развитой инженерно-транспортной инфраструктуры, высокий уровень хозяйственного развития, наличие нерудных полезных ископаемых свыше 10000; |
| Зона Б | (включает Чойский и Турочакский районы) - зона слабого развития инженерно-транспортной инфраструктуры, высокий уровень развития туризма и рекреации, наличие месторождений золота, возможна добыча рудных и горнорудных полезных ископаемых, дальнейшее развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности; |
| Зона В | (включает Усть-Канский, Усть-Коксинский, Онгудайский районы) - зона слабого развития инженерно-транспортной инфраструктуры, низкий уровень промышленного освоения, возможно расширение деятельности агропромышленного комплекса, развитие туризма; |
| Зона Г | (включает Улаганский и Кош-Агачский районы) - зона интенсивного развития инженерно-транспортной инфраструктуры, наличие объектов Всемирного природного наследия, возможно развитие международного туризма и торговли, агропромышленного комплекса. |

Примечание: таблица 1.3 приведена в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай от 15.06.2016 № 292-Д.

- РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерного обеспечения населения, в том числе показатели обеспеченности населения доступнасти населения объектов инженерной инфраструктуры местного значения

- ТАБЛИЦА 2.1 – Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укреп- ленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контакт- ной сети трамваев и троллейбусов | свыше 1 до 35 кВ | свыше 35 до 110 кВ и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмомусоро проводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечание:

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по Таблице Б.З СНиП 41-02-2003.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

- ТАБЛИЦА 2.2 – Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тонне- лей | наружных пневмо- мусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопровод | см. прим. 1 | см. прим. 2 | 1,5 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | см. прим. 2 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,1- 0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки кана-ла, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусо-ропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.2010.

2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5 м, диаметром свыше 200 мм – 3 м; до водопровода из пластмассовых труб – 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

- ТАБЛИЦА 2.3 – УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИ (УДЕЛЬНАЯ РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА 1 ЧЕЛ.)

| Степень благоустройства населенного пункта . |  | Электропотребление, кВт х ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поселки и села (без кондиционеров): | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечание:

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- ТАБЛИЦА 2.4 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Квартиры с плитами: - на природном газе * | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| - на сжиженном газе * (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| - электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт ** | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Дома на участках садоводческих и дачных объединений | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

* В зданиях по типовым проектам.

** Рекомендуемые значения.

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2 ) в зданиях по типовым проектам и 150 м 2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

- ТАБЛИЦА 2.5 – Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей

| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/коттедж, при количестве коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2 .

3. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической сауны определяются по таблице 8 как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.

- ТАБЛИЦА 2. 6 – Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий

| № п/п | Здание | Единица измерения | Удельная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: До 400 Свыше 400 до 1000 Свыше 1000 Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: До 400 Свыше 400 до 1000 Свыше 1000 | кВт/место то же то же то же то же то же | 1,04 0,86 0,75 0,81 0,69 0,56 |
| Продовольственные магазины |  |  |  |
|  | Без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,23 |
|  | С кондиционированием воздуха | то же | 0,25 |
| Непродовольственные магазины |  |  |  |
|  | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,14 |
|  | С кондиционированием воздуха | то же | 0,16 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | С электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/1 учащегося | 0,25 |
|  | Без электрифицированных столовых, со спортзалами | то же | 0,17 |
|  | С буфетами, без спортзалов | то же | 0,17 |
|  | Без буфетов и спортзалов | то же | 0,15 |
|  | Профессионально-технические училища со столовыми | то же | 0,46 |
|  | Детские ясли-сады | кВт/место | 0,46 |
| Кинотеатры и киноконцертные залы |  |  |  |
|  | С кондиционированием воздуха | то же | 0,14 |
|  | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,12 |
|  | Клубы | то же | 0,46 |
|  | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 |
| Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций |  |  |  |
|  | С кондиционированием воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,054 |
|  | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,043 |
| Гостиницы |  |  |  |
|  | С кондиционированием воздуха | кВт/место | 0,46 |
|  | Без кондиционирования воздуха | то же | 0,34 |
|  | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | то же | 0,36 |
|  | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/ кг вещей | 0,075 |
|  | Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 |

Примечания:

1. Для поз. 1-6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для поз. 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для поз. 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003.

4. Для поз. 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного питания открытого типа.

5. Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

- ТАБЛИЦА 2.7 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ ЛЭП

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

- ТАБЛИЦА 2.8– НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

| Вид сельскохозяйственного животного | Нормативы потребления (кВт·ч в месяц на 1 голову животного) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для освещения в целях содержания соответствующего сельскохозяйственного животного | для приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного | для подогрева воды для соответствующего сельскохозяйственного животного |
| Крупный рогатый скот, лошади | 0,8 | 2,25 | 3,3 |
| Свиньи | 0,8 | 2,25 | 3,5 |
| Птица | 0,17 | - | - |
| Иные животные | 0,2 | - | - |

- ТАБЛИЦА 2.9 – КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ПО РАБОЧЕМУ ДАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ГАЗА

| Классификация газопроводов по давлению, категория |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокое | Ia | природный | свыше 1,2 |
|  | I | природный | свыше 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ* | свыше 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II | природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднее | III | природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкое | IV | природный и СУГ | до 0,005 включительно |

* СУГ - сжиженный углеводородный газ

- ТАБЛИЦА 2.10 – проектировании давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием

| № п/п | Потребители газа, размещенные в зданиях | Давление газа во внутреннем газопроводе, МПа |  | Давление газа перед газоиспользующим оборудованием, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газотурбинные и парогазовые установки |  | 2,5 | 2,5 |
|  | Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства |  | 1,2 | 1,2 |
|  | Прочие производственные здания |  | 0,6 | 0,6 |
|  | Бытовые здания производственного назначения отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания Отдельно стоящие общественные здания производственного назначения |  | 0,3 | 0,3 |
|  | Административные и бытовые здания, не вошедшие в п. 3 |  | 0,1 | 0,005 |
|  | Котельные: |  |  |  |
|  | отдельно стоящие |  | 0,6 | 0,6 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий |  | 0,6 | 0,6 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные общественных (в том числе административного назначения), административных и бытовых зданий |  | 0,3 | 0,005 |
|  | пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий |  | 0,3 | 0,1 |
|  | Общественные (в том числе административного назначения) здания (кроме зданий, установка газоиспользующего оборудования в которых не допускается) и складские помещения |  | 0,1 | 0,1 |
|  | Жилые здания |  | 0,1 | 0,003 |

- ТАБЛИЦА 2.11 – Общая вместимость резервуарной установки СУГ и вместимость одного резервуара

| Назначение резервуарной установки | Общая вместимость резервуарной установки, м3 |  | Максимальная вместимость одного резервуара, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надземной | подземной | надземного | подземного |
| Газоснабжение жилых, административных и бытовых зданий, общественных зданий и сооружений | 5 | 300 | 5 | 50 |
| Газоснабжение производственных и складских зданий, здания сельскохозяйственных предприятий и котельных | 20 | 300 | 10 | 100 |

- ТАБЛИЦА 2.12 – Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м3 до зданий и сооружений различного назначения и сетей инженерно-технического обеспечения

| Здания, сооружения | Расстояние от стенки ближайшего резервуара (в свету), м |  |  |  |  |  | Расстояние от испарительной (смесительной) установки в свету, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при надземной установке |  |  | при подземной установке |  |  |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 | св. 5 до 10 | св. 10 до 20 | до 10 | св. 10 до 20 | св.20 до 50 |  |
| 1 Общественные здания и сооружения | 40 | 50* | 60* | 15 | 20 | 30 | 25 |
| 2 Жилые здания | 20 | 30* | 40* | 10 | 15 | 20 | 12 |
| 3 Детские и спортивные площадки, гаражи | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 Производственные и складские здания, здания сельскохозяйственных предприятий, котельные, общественные здания производственного назначения | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| 5 Безнапорная канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 6 Надземные сооружения для сетей инженерно-технического обеспечения, не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 Водопровод, напорная канализация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 Колодцы подземных сетей инженерно-технического обеспечения, автомобильные подъездные дороги** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 Автомобильные дороги категорий IV и V (до края откоса подошвы насыпи, бровки выемки, бордюрного камня) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 ЛЭП, трансформаторные подстанции (ТП), распределительные пункты (РП) | В соответствии с правилами устройства электроустановок |  |  |  |  |  |  |

* Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые не обслуживаются этой установкой.

** Автомобильные подъездные дороги включают в себя улицы и дороги местного значения, автомобильные дороги промышленных предприятий, внутрихозяйственные автомобильные дороги.

Примечания:

1. Расстояние от газопроводов рекомендуется принимать в соответствии с таблицами 20 и 22, а также п. 5.1.1 СП 62.13330.2011.

2. Расстояния от испарительных установок могут быть приняты для жилых и производственных зданий степени огнестойкости IV, классов конструктивной пожарной опасности С2, С3. Допускается уменьшать расстояния до 10 м для зданий степени огнестойкости III, классов конструктивной пожарной опасности С0, С1 и до 8 м - для зданий степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной пожарной опасности С0.

3 Расстояния от общественных зданий производственного назначения следует принимать как от производственных зданий.

4. При подземной прокладке газопровода или в обваловании материал и габариты обвалования рекомендуется принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости и сохранности газопровода и обвалования.

- ТАБЛИЦА 2.13 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

- ТАБЛИЦА 2.14 – НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

| Направления использования природного газа* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищеприготовление при наличии газовой плиты (куб.м/чел. в месяц) | Подогрев воды (куб.м/чел. в месяц) |  | Отопление жилых помещений (куб.м/кв.м в календарный месяц отопительного периода*) |  |
|  | при наличии газового водона-гревателя | при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводона-гревателя |  |  |
|  |  |  | 6 месяцев | 7 месяцев |
| 11,3 | 16,6 | 5,3 | 12,0 | 10,2857 |

- Таблица 2.15 – Нормативы потребления сжиженного газа в баллонах на бытовые нужды населения

| Направление использования сжиженного газа | Норма на одного человека в год в килограммах (баллонах) при составе семьи |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 человек | 2 человека и более |
| При пользовании газовой плитой | 80 (4) | 60 (3) |
| При пользовании газовой питой и газовой колонкой в домах: с ванной без ванны | 160 (8) 140 (7) | 120 (6) 100 (5) |

- Таблица 2.16 – Нормативы потребления сжиженного газа на бытовые нужды населения от резервуарных установок

| Направление использования сжиженного газа | Единица измерения | Нормы потребления сжиженного газа на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя | кг | 13,75 |

- Таблица 2.17 – Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечание:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 процентов.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

- Таблица 2.18 – Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления и проектирования систем водоснабжения городского округа и сельского населенного пункта в том числе их отдельных структурных элементов

| Показатель | Единица измерения | Территории городского округа, оборудованная водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением при расчетной жилищной обеспеченности |  |  | Территории сельских населенных пунктов при расчетной жилищной обеспеченности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17,4 м2 на чел. | 21,2 м2 на чел. | 35 м2 на чел. | 18 м2 на чел. | 22 м2 на чел. | 36,2 м2 на чел. |
| Плотность населения микрорайона | чел./га | 238 | 223 | 179 | 67 - 100 | 50 - 100 | 45 - 100 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | л/чел. в сут. | 230 - 350 | 230 - 350 | 230 - 350 | 230 | 150 | 50 |
| Водопотребление | м3 в сут./га | 54 - 83 | 51 - 81 | 41 - 62 | 9,4 - 23,0 | 7,7 - 15,0 | 2,4 - 5,0 |

Примечание.

Среднесуточное водопотребление принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

- Таблица 2.19 – Системы оборотного водоснабжения

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальной услуги (куб.м в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабжению | по холодному водоснабжению | по водоотведе-нию |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1. | ванной с душем, раковиной, кухонной мойкой, унитазом | 5,354 | 6,863 | 12,217 |
| 1.2. | душем (без ванн), раковиной, кухонной мойкой, унитазом | 3,250 | 4,873 | 8,123 |
| 1.3. | раковиной, кухонной мойкой, унитазом | 1,058 | 2,799 | 3,857 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1. | ванной с душем, раковиной, кухонной мойкой, унитазом | - | 12,217 | 12,217 |
| 2.2. | душем (без ванн), раковиной, кухонной мойкой, унитазом | - | 7,916 | 7,916 |
| 2.3. | раковиной, кухонной мойкой,унитазом | - | 3,857 | 3,857 |
| 2.4. | раковиной, кухонной мойкой | - | 3,085 | 3,085 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа оборудованные: |  |  |  |
| 3.1. | раковиной, кухонной мойкой, унитазом | - | 3,857 | 3,857 |
| 3.2. | раковиной, кухонной мойкой | - | 3,085 | 3,085 |
| 4. | Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные душем (без ванн) на этажах или при жилых комнатах, общими раковинами | 2,619 | 4,276 | 6,895 |
| 5. | Общежития с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками, унитазами | - | 3,857 | 3,857 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа оборудованные: |  |  |  |
| 6.1. | ванной, душем, раковиной, кухонной мойкой, унитазом | - | 10,966 | - |
| 6.2. | ванной, душем, раковиной, кухонной мойкой | - | 10,194 | - |
| 6.3. | душем (без ванн), раковиной, кухонной мойкой, унитазом | - | 7,916 | - |
| 6.4. | душем (без ванн), раковиной, кухонной мойкой | - | 7,144 | - |
| 6.5. | душем, раковиной | - | 6,341 | - |
| 6.6. | душем, кухонной мойкой | - | 5,191 | - |
| 6.7. | раковиной, кухонной мойкой | - | 3,085 | - |
| 6.8. | ванной | - | 4,417 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа оборудованные раковиной | - | 2,282 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, без централизованной канализации с водопользованием из дворовых водоразборных колонок | - | 1,976 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, без централизованной канализации с водопользованием из уличных водоразборных колонок | - | 1,520 | - |

Таблица 2.20 – Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I пояс | II пояс | III пояс |
| Подземные источники |  |  |  |
| а) скважины, в том числе: - защищенные воды | не менее 30 м | по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тх 3) |
| - недостаточно защищенные воды | не менее 50 м | то же | то же |
| б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод, в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы) | не менее 50 м не менее 100 м1) | то же | то же |
| Поверхностные источники |  |  |  |
| а) водотоки (реки, каналы) | - вверх по течению не менее 200 м; | - вверх по течению по расчету; | - совпадают с границами II пояса; |
|  | - вниз по течению не менее 100 м; | - вниз по течению не менее 250 м; | - совпадают с границами II пояса; |
|  | - боковые - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени | - боковые не менее 500 м | - по линии водоразделов в пределах 3 - 5 км, включая притоки |
| б) водоемы (водохранилища, озера) | не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени | 3 - 5 км во все стороны от водозабора или на 500 - 1000 м при нормальном подпорном уровне | совпадают с границами II пояса |
| Водопроводные сооружения и водоводы | Границы санитарно-защитной полосы: - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м4); - от водонапорных башен - не менее 10 м5); - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора6), насосные станции и др.) - не менее 15 м; - от крайних линий водопровода: - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм; - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |  |  |

Примечания:

1) В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Таблица 2.21 – время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору При определении границ II пояса Тм

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3) Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

4) При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

5) По согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

6) При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Таблица 2.22 – Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание: размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Таблица 2.22 – Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания:

1. СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача Алтайский края.

2. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30%.

3. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

5 СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.

6 СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

7 СЗЗ, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

- 3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области транспортного обслуживания

- ТАБЛИЦА 3.1 – Основные расчетные ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ПРЕДЕЛАХ ЗОН МО

| категории дорог | расчетная скорость движения км/ч | ширина полосы движения, м | число полос движения | радиус кривых в плане, м | продольный уклон, % | ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магистральные: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 150 | 3,75 | 4-8 | 1000 | 30 | 65 |
| основные секторальные непрерывного и регулированного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 50 | 50 |
| основные зональные непрерывного и регулированного движения | 100 | 3,75 | 2-4 | 400 | 60 | 40 |
| местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| грузового движения | 70 | 4,0 | 2 | 250 | 70 | 20 |
| парковые | 50 | 3,0 | 2 | 175 | 80 | 15 |

Таблица 3.2 – категории внутрихозяйственных автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях и организациях в зависимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок

| Назначение внутрихозяйственных дорог | Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц "пик" | Категория дороги |
| --- | --- | --- |
| Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог | свыше 10 | I-с |
|  | до 10 | II-с |
| Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей | - | III-с |

- Таблица 3.3 – Расчетные скорости движения транспортных средств для проектирования внутрихозяйственных дорог

| Категория дорог | Расчетные скорости движения, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные | Допускаемые на участках дорог |  |
|  |  | трудных | Особо трудных |
| I-C | 70 | 60 | 40 |
| II-C | 60 | 40 | 30 |
| III-C | 40 | 30 | 20 |

- Таблица 3.4 – Основные параметры плана и продольного профиля внутрихозяйственных дорог

| Параметры плана и продольного профиля | Значения параметров при расчетной скорости движения, км/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 60 | 40 | 30 | 20 |
| Наибольший продольный уклон, % | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Расчетное расстояние видимости, м: |  |  |  |  |  |
| поверхности дороги | 100 | 75 | 50 | 40 | 25 |
| встречного автомобиля | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 |
| Наименьшие радиусы кривых, м: |  |  |  |  |  |
| в плане | 200 | 150 | 80 | 80 | 80 |
| в продольном профиле: |  |  |  |  |  |
| выпуклых | 4000 | 2500 | 1000 | 600 | 400 |
| вогнутых | 2500 | 2000 | 1000 | 600 | 400 |
| вогнутых в трудных условиях | 800 | 600 | 300 | 200 | 100 |

- ТАБЛИЦА 3.5 – параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог

| Параметры поперечного профиля | Значения параметров для дорог категорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-c | II-c | III-c |
| Число полос движения | 2 | 1 | 1 |
| Ширина, м: |  |  |  |
| полосы движения | 3 | - | - |
| проезжей части | 6 | 4,5 | 3,5 |
| земляного полотна | 10 | 8 | 6,5 |
| обочины | 2 | 1,75 | 1,5 |
| укрепления обочин | 0,5 | 0,75 | 0,5 |

Примечания:

1. Для дорог II-c категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 м).

2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).

3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать, м:

- 8 - для дорог I-c категории;

- 7 - для дорог II-с категории;

- 5,5 - для дорог III-c категории.

К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие, приравниваемые к ним, земельные угодья.

- Таблица 3.6 – Наименьшие длины переходных кривых для дорог I-с, II-с и III-с категории при радиусах кривых в плане менее 500 м

| Элементы кривой в плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения элементов кривой в плане, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Длина переходной кривой | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 |

- ТАБЛИЦА 3.7 – ПАРАМЕТРЫ уширение проезжей части с внутренней стороны кривой за счет обочин Для дорог I-c и II-с категорий при радиусах кривых в плане 1000 м и менее

| Радиус кривой в плане, м | Уширение проезжей части, м, для движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | одиночных транспортных средств (l < 8 м) | автопоездов |  |
|  |  | с полуприцепом; с одним или двумя прицепами (8 м - l - 13 м) | с полуприцепом и одним прицепом; с тремя прицепами (13 м - l - 23 м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1000 | - | - | 0,4 |
| 800 | - | 0,4 | 0,5 |
| 600 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 500 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| 400 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| 300 | 0,6 | 0,7 | 1,3 (0,4) |
| 200 | 0,8 | 0,9 | 1,7 (0,7) |
| 150 | 0,9 | 1 | 2,5 (1,5) |
| 100 | 1,1 | 1,3 (0,4) | 3 (2) |
| 80 | 1,2 (0,4) | 1,5 (0,5) | 3,5 (2,5) |
| 60 | 1,6 (0,6) | 1,8 (0,8) | - |
| 50 | 1,8 (0,8) | 2,2 (1,2) | - |
| 40 | 2,2 (1,2) | 2,7 (1,7) | - |
| 30 | 2,6 (1,6) | 3,5 (2,5) | - |
| 15 | 3,5 (2,5) | - | - |

Примечания:

1. l - расстояние от переднего бампера до задней оси автомобиля, полуприцепа или прицепа.

2. В скобках приведены уширения для дорог II-c категории с шириной проезжей части 4,5 м.

3. При движении автопоездов с числом прицепов и полуприцепов, а также расстоянием l, отличными от приведенных в Таблице, требуемое уширение проезжей части надлежит определять расчетом.

4. Для дорог III-с категории величину уширения проезжей части следует уменьшать на 50%.

- ТАБЛИЦА 3.8 – ПАРАМЕТРЫ ШИРИНЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ОБОЧИН ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ

| Параметры | Значение параметров, м, для дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | производственных | вспомогательных |
| Ширина проезжей части при движении транспортных средств: |  |  |
| двухстороннем | 6,0 | - |
| одностороннем | 4,5 | 3,5 |
| Ширина обочины | 1,0 | 0,75 |
| Ширина укрепления обочины | 0,5 | 0,5 |

- ТАБЛИЦА 3.9 – ПАРАМЕТРЫ ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ И ОБОСОБЛЕННОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ТРАКТОРНОЙ ДОРОГИ

| Ширина колеи транспортных средств, самоходных и прицепных машин, м | Ширина полосы движения, м | Ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- |
| 2,7 и менее | 3,5 | 4,5 |
| свыше 2,7 до 3,1 | 4 | 5 |
| свыше 3,1 до 3,6 | 4,5 | 5,5 |
| свыше 3,6 до 5 | 5,5 | 6,5 |

- Таблица 3.10 – Радиусы кривых для тракторных дорог при радиусах в плане менее 100 м

| Трактор | Уширение земляного полотна, м, при радиусах кривых в плане, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Без прицепа | 1,5 | 0,55 | 0,35 | 0,2 | - |
| С одним прицепом | 2,5 | 1,1 | 0,65 | 0,4 | 0,25 |
| С двумя прицепами | 3,5 | 1,65 | 0,95 | 0,6 | 0,45 |
| С тремя прицепами | - | 2,15 | 1,3 | 0,8 | 0,65 |

- Таблица 3.10 – Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки (санитарный разрыв)

| Категория автомобильных дорог | Расстояние от бровки земляного полотна, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до жилой застройки | до садоводческих огороднических, дачных объединений |
| I, II, III | не менее 100 | не менее 50 |
| IV | не менее 50 | не менее 25 |

- Таблица 3.11 – Ориентировочная площадь отвода участков под строительство предприятий и объектов автосервиса

| № п/п | Наименование | Ориентировочная площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автопавильон на 10 пассажиров | 0,08 |
| 2 | Автопавильон на 20 пассажиров | 0,10 |
| 3 | Пассажирская автостанция (ПАС) вместимостью 10 чел. | 0,45 |
| 4 | ПАС вместимостью 25 чел. | 0,65 |
| 5 | ПАС вместимостью 50 чел. | 0,75 |
| 6 | ПАС вместимостью 75 чел. | 0,90 |
| 7 | Площадка-стоянка на 5 грузовых автомобилей | 0,03-0,08 |
| 8 | Площадка-стоянка на 5 автопоездов | 0,07 |
| 9 | Пост ГИБДД | 0,10 |
| 10 | Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет | 0,01-0,04 |
| 11 | Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного питания, туалет | 0,7-1,0 |
| 12 | АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания | 1,50 |
| 13 | АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный пункт, комнаты отдыха | 3,50 |
| 14 | Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка | 5,00 |
| 15 | Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт | 9,5 |
| 16 | Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД | 0,45-0,9 |
| 17 | Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного питания, медицинский пункт, пикет милиции | 1,8 |
| 18 | Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, медицинский пункт, туалет | 2,0-4,0 |

Примечания:

1. При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади.

2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4 - 1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.

3.При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га.

Санитарно-защитная зона для котельных принимается в соответствии с                      СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96, в зависимости от высоты труб; при высоте труб менее 15 м она должна составлять не менее 100 м; при высотах более 15 м - порядка 300 м, если по акустическому расчету проектных решений не требуется дополнительных корректировок в сторону их увеличения.

В случае необходимости сокращения размера санитарно-защитной зоны, необходимо выполнить проект обоснования сокращения расчетного значения санитарно-защитной зоны с последующим согласованием и (или) утверждением в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

(в ред. Приказа Минрегионразвития Республики Алтай от 19.04.2017 № 169-Д)

- Таблица 3.11 – Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельсовета

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

- 4. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов физической культуры и массового спорта

- Таблица 4.1 – Расчет необходимого уровня обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями и размеры земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, м2/единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | Га / м2 общей площади на 1000 жителей | 0,7 - 0,9 / 1247 | 0,7 - 0,9 / По заданию на проектирование | в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» / в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала / м2 зеркала воды на 1000 жителей | 60 - 80 / 60 | По заданию на проектирование |  |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 - 80 | То же | в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды / м2 зеркала воды на 1000 жителей | 20 - 25 / 16 | То же | всоответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» / в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |

Примечание:

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. В районах с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2.

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45

- Таблица 4.2 – Проектирование хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды, а также проектирование канализации

| Потребители | Норма расхода воды потребителями, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в сутки наибольшего водопотребления, общая (горячая и холодная) | в час наибольшего водопотребления |  |
|  |  | общая (горячая и холодная) | холодная |
| Занимающиеся на спортивных сооружениях и инструкторско-тренерский состав (с учетом приема душа), на 1 чел. | 50 | 4,5 | 2 |
| Занимающиеся на сооружениях для физкультурно-оздоровительных занятий и посетители массового катания на коньках, на 1 чел. | 15 | 3 | 1 |
| Поливка открытых сооружений на 1 м2 поверхности покрытий открытых плоскостных сооружений (кроме травяных и синтетических) | 1,5 |  |  |
| травяных покрытии | 3 | - | - |
| синтетических покрытии | 0,5 | - | - |
| питомника для выращивания дерна | 4 - 6 | - | - |
| Мытье трибун при открытых спортивных сооружениях на 1 м2 поверхности | 1 | - | - |
| Создание ледяного покрытия катков на 1 м2 поверхности: |  |  |  |
| первоначальная заливка площади, отведенной под каток | 50 | - | - |
| наращивание слоя льда до расчетной толщины | 20 | - | - |
| подготовка поверхности катка | 0,5 | - | - |

Примечание:

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение через гидранты для трибун вместимостью от 5 до 10 тысяч зрителей при открытых спортивных сооружениях составляет 15 л/с.

- 5. Расчетные показатели уровня обеспеченности объектов, относящихся к области образования

- Таблица 5.1 – нормы расчета УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

| Объекты / Единица измерения | Расчетный показатель / Минимальная обеспеченность |  | Размеры земельных участков / Минимальный размер земельного участка на единицу измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Детские дошкольные учреждения повседневного обслуживания / место / мест на 1000 жителей | устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, минимальный расчетный показатель обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа / 55-57 |  | при вместимости яслей-садов, м2 на 1 место: до 100 мест – 40, свыше 100 – 35; в комплексе яслей-садов свыше 500 мест – 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% – в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения). Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на 1 место / 35-40 м2 | учреждениями общего типа принимается в соответствии с: СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» / нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |
| Детские дошкольные учреждения повседневного (приближенного) обслуживания / мест на 1000 жителей | на 3 сельских населенных пункта, расположенных на расстоянии до 4 км до объекта - 55 мест |  | 50 - 60 м2 | в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект / м2 зеркала воды на 1000 жителей | по заданию на проектирование / 16 | по заданию на проектирование |  | учреждениями общего типа принимается в соответствии с: СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» / нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |
| Общеобразовательные школы, учащиеся / мест на 1000 жителей | следует принимать с учетом 100 процентного охвата детей / для 1 - 9 классов - 124; для 10 - 11 классов - 19 | при вместимости общеобразовательной школы, м2на 1 учащегося: от 40 до 400 мест – 50; от 400 до 500 мест – 60; от 500 до 600 мест – 50; от 600 до 800 мест – 40; от 800 до 1100 мест – 33; от 1100 до 1500 мест – 21; от 1500 до 2000 мест – 17; свыше 2000 мест – 16 / 50 м2 Размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях |  | учреждениями общего типа принимается в соответствии с: СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» / нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |
| Общеобразовательные организации, совмещенные с сельским клубом, спортивным залом площадью до 150 м кв. и плавательным бассейном площадью до 100 кв. м зеркала воды / мест на 1000 жителей | допускается располагать 1 объект на 3 - 4 сельских населенных пункта, расположенных на расстоянии от 4 до 8 км до объекта / для 1 - 9 классов - 124; для 10 - 11 классов - 19 | 60 м2 |  | в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |
| Школы-интернаты, учащиеся | по заданию на проектирование |  | при вместимости общеобразовательной школы-интерната, м2на 1 учащегося от 200 до 300 – 70; от 300 до 500 – 65; от 500 и более – 45. При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га | учреждениями общего типа принимается в соответствии с: СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, место | 8% общего числа школьников |  | размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га. Авто-трактородром следует размещать вне селитебной территории | учреждениями общего типа принимается в соответствии с: СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Расчетные показатели объектов дополнительного образования: |  |  |  |  |
| Дом творчества школьников | 3,3 % от общего числа уч-ся |  |  |  |
| Станция юных техников | 0,9 % от общего числа уч-ся |  |  |  |
| Станция юных натуралистов | 0,4 % от общего числа уч-ся |  |  |  |
| Станция юных туристов | 0,4 % от общего числа уч-ся |  |  |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | 2,3 % от общего числа уч-ся |  |  |  |
| Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | 2,7 % от общего числа уч-ся |  |  |  |

- Таблица 5.2 – нормативные разрывы ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии в |  | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
|  | в городских округах и городских поселениях | в сельских поселениях |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | 10 | по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |

Примечание: участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

- Таблица 5.3 – РАДИУС ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения: | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |

Примечание: участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

- Таблица 5.4 – РАДИУС ДОСТУПНОСТИ размещения общеобразовательных учреждений И ПРЕДПРИЯТИЙ

(сложной структуры)

| Ступень обучения общеобразовательной организации | Радиус пешеходной доступности не более, км | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, мин |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 15 (в одну сторону транспортной доступности) |
| II - III | 4 | 30 (в одну сторону транспортной доступности). Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км |

Примечания:

- первая ступень - начальное общее образование (далее - I ступень образования);

- вторая ступень - основное общее образование (далее - II ступень образования);

- третья ступень - среднее (полное) общее образование (далее - III ступень образования)

- 6. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

- ТАБЛИЦА 6.1 – НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размеры земельных участков, /единица измерения/ Радиус обслуживания, м | Размещение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть*, диспансеры без стационара, 1 посещение в смену | С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория 20% общего норматива | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект / 1000 | Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются | в соответствии с: СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Лечебно-профилактические учреждения | Круглосуточный стационар - 10 коек; дневной стационар - 3 койки | 100 - 150 м2 / 1000 | Объект на 3 - 4 сельских населенных пункта, расположенных на расстоянии до 10 км до объекта | в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт, 1 объект | По заданию на проектирование | 0,2 га / 1000 | заданием на проектирование | в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»/ |
| Выдвижной пункт медицинской помощи, 1 автомобиль | 1 автомобиль | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га/ В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  |  |
| Аптека, м2 общ.площади | 14 м2/ / Объект на населенный пункт | 0,25 га на объект / 0,2 - 0,3 га на объект / 500 | Отдельно стоящие, встроенные | в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» / в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай |

* Проектную мощность амбулаторно-поликлинических организаций (в том числе диспансеров без стационаров) определяют заданием на проектирование и рассчитывают как сумму пропускной способности всех кабинетов врачебного приема. Для определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета врачебного приема принимают – 15 посещений в смену

- ТАБЛИЦА 6.2 – Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | 30 | кол. мест на 10000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | 28 | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Дом-интернат для детей инвалидов | 20 | кол. мест на 10000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Детские дома-интернаты (от 4до17 лет) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | На одного воспитанника (вне зависимости от вместимости): не менее 150 кв. м, не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки. |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 | центров на 1000 детей | В соответствии с техническими регламентами |
| Территориальный центр социальной помощи семье и детям | 1 | центров на 50000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | На одно место при вместимости учреждений: до 200 - 125 м2; св. 200 до 400 – 100 м2; св. 400 до 600 – 80 м2. |

- ТАБЛИЦА 6 .3 – РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ СЕЗОННОГО НАСЕЛЕНИЯ

| Наименование учреждений | Единица измерения | Рекомендуемые показатели на 1 000 жителей |
| --- | --- | --- |
| Больница | 1 койка | 1,0 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | 1,6 |
| Пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 |

- 7. Расчетные показатели объектов, относящихся к области утилизации и переработки твёрдых коммунальных, промышленных и биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора.

- ТАБЛИЦА 7.1 – НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
| от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 - 3500 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 - 15 | 8 - 20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных и больших городских округов и поселений.

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

3. Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50%.

4. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

- Таблица 7.2 – РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Санитарно-защитная зона |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| свыше 100 | 0,05 | 500 |
| Склады свежего компоста | 0,04 | 500 |
| Полигоны * | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 | 500 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 | 1 000 |
| Сливные станции | 0,2 | 300 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1 000 |

* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

- Таблица 7.3 – Расчетные показатели объектов местного значения поселения, относящихся к области утилизации и переработки биологических отходов

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункты переработки биологических отходов (в том числе крематоры, инсинераторы и др.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, кв. м | Определяется в зависимости от выбора установки по переработки биологических отходов |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, кв. м | 600 |
| Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469. |  |  |  |

- Таблица 7.4 – Расчетные показатели объектов местного значения поселения, относящихся к области организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и мусора.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки для установки контейнеров (мусоросборников | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора * |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м. | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 100 |
|  | Примечание – * Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. |  |  |
| Полигоны для складирования снега (снегосвалки, снегоплавильные пункты) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня Обеспеченности | Мощность, тыс. тонн/год | Определяется количеством снега, которое может быть принято на полигон (снегосвалку, снегоплавильный пункт) в Течение сезона |
| Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88. |  |  |  |

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иных областей в связи с решением вопросов местного значения поселения

- 8. Расчетные показатели объектов, относящихся к области жилищного строительства

- Таблица 8.1 – Расчетные показатели фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2/чел

| Наименование | Фактические отчетные показатели, м2/чел. | Показатели на расчетные периоды, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| в сельских населенных пунктах | 19,00 | 20,5 | 36,2 |

Примечание: Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом данных Схемы территориального планирования Республики Алтай, Положения о территориальном планировании.

- Таблица – 8.2 УКРУПНЕННЫЕ Расчетные показатели потребности селитебной территории зоны малоэтажной жилой застройки в сельском населенном пункте допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке:

- индивидуальными жилыми домами, домами усадебного типа с участками при доме

| Площадь участка при доме, м2 | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2000 | 0,25 - 0,27 |
| 1500 | 0,21 - 0,23 |
| 1200 | 0,17 - 0,20 |
| 1000 | 0,15 - 0,17 |
| 00 | 0,13 - 0,15 |
| 600 | 0,11 - 0,13 |
| 400 | 0,08 - 0,11 |

- секционными и блокированными домами без участков при квартире

| Число этажей | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,04 |
| 3 | 0,03 |
| 4 | 0,02 |
| 5 |  |
| Более 9 |  |

Примечания:

1. Нижний предел площади селитебной территории для индивидуальных жилых домов, домов усадебного типа принимается для сельских населенных пунктов типа I, II, верхний - для типа III, IV, V (сельские населенные пункты в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на типы в соответствии с Таблицей 3.2-3 настоящих нормативов).

2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10%.

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

- Таблица 8.3 – Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов в области жилищного строительства по типам застройки и этажности в сельских поселениях

| Тип застройки |  | Этажность | Процент от площади территории новой жилой застройки по зонам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зона А | зона Б | зона В | зона Г |
| Малоэтажная | индивидуальная усадебная (одноквартирные жилые дома) | до 3 включительно | 90 | 100 | 100 | 70 |
|  | многоквартирная |  | - | - | - | 10 |
| Среднеэтажная |  | 4 - 5 этажей | - | - | - | 10 |
| Многоэтажная застройка | многоквартирная | более 5 | - | - | - | 10 |
| Всего |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечания:

Сельские поселения размещаются в определенной зоне системы расселения Республики Алтай, характеризующейся различными условиями и возможностями хозяйственного развития в соответствии с Таблицей 3.2-4 настоящих нормативов(сельские поселения Улаганского района размещаются в зоне Г - зона интенсивного развития инженерно-транспортной инфраструктуры, наличие объектов Всемирного природного наследия, возможно развитие международного туризма и торговли, агропромышленного комплекса).

- Таблица 8.4 – УКРУПНЕННЫЕ Расчетные показатели территорий жилых зон

| Наименование типа застройки | Укрупненные показатели площади жилых зон, га на 1000 чел. | Показатели на расчетные периоды, га на 1000 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Среднеэтажная застройка в сельском населенном пункте | - | - | - |
| Малоэтажная застройка: секционная блокированная застройка в сельском населенном пункте, в том числе: |  |  |  |
| зона А | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| зона Б | - | - | - |
| зона В | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| зона Г | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Индивидуальная усадебная застройка (одноквартирные жилые дома) с участками в сельском населенном пункте, в том числе: |  |  |  |
| зона А | 3,28 | 5,6 | 4,77 |
| зона Б | 4,1 | 4,5 | 5,96 |
| зона В | 3,7 | 4,1 | 5,34 |
| зона Г | 2,5 | 2,7 | 3,58 |

Примечание:

1. Укрупненные показатели применяются при средней расчетной жилищной обеспеченности, в соответствии с Таблицей 8.1.

2. Сельские поселения Улаганского района размещаются в зоне Г - зона интенсивного развития инженерно-транспортной инфраструктуры, наличие объектов Всемирного природного наследия, возможно развитие международного туризма и торговли, агропромышленного комплекса.

- Таблица 8.5 – РАСЧЕТНАЯ ПЛОТНОСТЬ жилого фонда создаваемого в результате нового строительства или реконструкции НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

| Зона размещения в системе расселения Республики Алтай | Расчетная плотность жилого фонда, м2 общей площади на 1 га территории жилой зоны |
| --- | --- |
| зона А | 5000 - 8800 |
| зона Б | 5000 - 8700 |
| зона В | 5000 - 8700 |
| зона Г | 5000 - 6400 |

Примечание:

Сельские поселения Улаганского района размещаются в зоне Г - зона интенсивного развития инженерно-транспортной инфраструктуры, наличие объектов Всемирного природного наследия, возможно развитие международного туризма и торговли, агропромышленного комплекса.

- Таблица 8.6 – ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОЙ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

| Тип застройки | Размер земельного участка, кв. м | Площадь жилого дома, кв. м общей площади | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1200 и более | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
| Б | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
| В | 200 100 | 160 100 | 0,4 0,5 | 0,8 1,0 |

Примечания:

1. А - усадебная застройка одно-, двухквартирными домами с размером участка 1000 - 1200 кв. м и более с развитой хозяйственной частью;

Б - застройка коттеджного типа с размером участков не менее 400 кв. м и коттеджно-блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома с участками не менее 300 кв. м с минимальной хозяйственной частью);

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером не менее 200 кв. м.

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

- Таблица 8.7 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ ПОМЕЩЕНИЙ И ВЫГУЛОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ДО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики -матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

Примечание: При одновременном наличии различных видов животных нормативные разрывы суммируются.

- Таблица 8.8 – НОРМАТИВНЫЕ РАЗРЫВЫ ОТ САРАЕВ ДО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

| Количество блоков группы сараев | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 2 | 15 |
| свыше 2 до 8 | 25 |
| свыше 8 до 30 | 50 |

Примечание:

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

- 9. Расчетные показатели объектов, относящихся к области объектов культуры и досуга, молодежной политики

- Таблица 9.1 – НОРМЫ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ объектов культуры и досуга

| Учреждение | Размер населенного пункта | Единица измерения | Норма обеспеченности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности |  | м2 нормируемой площади на 1 тыс. чел. | 50-60 | Возможна организация на базе школы |
| Клубы, дома культуры | св. 0,2 до 1 тыс. чел. | 1 посет. место на 1 тыс. чел. | 500-300 | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для крупных поселений. По заданию на проектирование |
|  | от 1 до 3 тыс.чел. |  | 300-230 |  |
|  | от 3 до 5 тыс.чел. |  | 230-190 |  |
|  | от 5 до 10 тыс.чел. |  | 190-140 |  |
| Дискотеки | св. 1 до 3 тыс.чел. | кол. мест на 1000. чел. | 6 |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс.чел. зоны обслуживания (из расчета 30-мин. доступности) | от 1 до 2 | кол. ед. хранения/кол. читат. мест на 1 тыс. чел. | 6-7,5 тыс. ед. хранения. 5-6 читательских мест 5-6 тыс. ед. хранения. 4-5 читательских места 4,5-5 тыс. ед. хранения. 3-4 читательских места 4,5-5 тыс. ед. хранения. 3-4 читательских места | Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения на 1000 чел. 4500-5000 ед. хран./3-4 чит. места |
|  | от 2 до 5 |  |  |  |
|  | от 5 до 10 |  |  |  |

- 10. Расчетные показатели объектов, относящихся к области молодежной политики

- Таблица 10.1 – Расчетные показатели объектов местного значения района, относящихся к области молодежной политики.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные учреждения по работе с детьми и молодежью | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | По заданию на проектирование. Возрастной коэффициент представляет собой долю населения возрастной группы от 14 до 30 лет в общей прогнозной численности населения (порядка 30% от общей численности населения). |

- 11. Объекты относящиеся к области благоустройства (озеленения) территории создания условия для массового спорта

- Таблица 11.1 – Соотношение элементов территории бульвара

| Ширина бульвара,м | Элементы территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Сооружения и застройка |
| 18 - 25 | 70 - 75 | 30 - 25 | - |
| 25 - 50 | 75 - 80 | 23 - 17 | 2 - 3 |
| более 50 | 65 - 70 | 30 - 25 | не более 5 |

- Таблица 11.2 – Соотношение элементов территории сквера

| Скверы, размещаемые: | Элементы территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые архитектурные формы |
| - на центральных улицах и площадях | 60 - 75 | 40 - 25 |
| - в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | 70 - 80 | 30 - 20 |

- 12. Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов, в области торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

- ТАБЛИЦА 12.1 – Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения | Минимальная Обеспеченность/ Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Продовольственные магазины: | м2 торговой площади на 1 тыс. жителей |  |
| от 20 до 50 кв. м; |  | 150/0,02-0,03 м2 |
| от 50 м кв. до 100 кв. м; |  | 100/0,04 - 0,06 м2 |
| от 100 до 500 кв. м. |  | 35/0,4 - 0,6 м2 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | кв. м торговой площади на 1 тыс. жителей |  |
| от 50 м кв. до 100 кв. м; |  | 75/0,08-0,01 га на объект |
| от 100 до 500 кв. м. |  | 40/0,2-0,4 га на объект |
| В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. Норма обеспеченности предприятиями торговли, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай. |  |  |
| Рыночные комплексы | м2 торговой площади на 1 тыс. жителей | 24-40/по заданию на проектирование |
| Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. Норма обеспеченности рыночных комплексов в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» |  |  |
| Предприятия общественного питания | количество мест на 1 тыс. жителей | 40(8)/по заданию на проектирование |
| Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. Норма обеспеченности предприятиями общественного питания, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай. |  |  |

- ТАБЛИЦА 12.2 – Нормы обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания для сельских населенных пунктов или их групп

| Учреждение | Норма обеспеченности | Минимальная Обеспеченность/ Минимальный размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. жителей | 16/0,15 - 0,2 га | Норма обеспеченности предприятиями коммунально-бытового обслуживания, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай. |

- ТАБЛИЦА 12.3 – Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения

| Учреждение | Единица измерения | Макс. расчетный показатель для сельских населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 2000 |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания повседневного пользования | м | 800 |

Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.

2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут.

- 13. Расчетные показатели объектов, относящихся к области охраны окружающей среды, по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне.

- Таблица 13.1 – Расчетные показатели объектов, относящихся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне.

| Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Убежища гражданской обороны (ГО) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого | При одноярусном расположении нар – 0,6; при двухъярусном расположении нар – 0,5; при трехъярусном расположении нар – 0,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 500 м; до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России |
| Противорадиационные укрытия (ПРУ) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола помещений в ПРУ, кв. м на одного укрываемого | При одноярусном расположении нар – 0,6; при двухъярусном расположении нар – 0,5; при трехъярусном расположении нар – 0,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 3000 |
|  |  | Транспортная доступность, км | при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 |
| Гидротехнические сооружения (противопаводковые дамбы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м | Следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 |
|  |  | Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м | Следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 2 |
|  |  | Высота гребня дамбы, м | Следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды |
| Объекты размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект | 1 на городской округ |
| Объекты муниципальной пожарной охраны | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, автомобиль | один на 1 тыс. чел. |
|  |  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут | 10 в одну сторону |
| Примечания: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 88.13330.2014. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 39.13330.2012. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с НПБ 101-95. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Техническим регламентом о требованиях к пожарной безопасности, утверждённым Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 40.13330.2012. |  |  |  |

Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в поселениях - 20 минут.

- ТАБЛИЦА 13.2 – Радиус обслуживания пожарного депо

| Территория | Радиус обслуживания, км, не более |
| --- | --- |
| Жилая застройка | 3 |
| Промышленные предприятия: с производствами категорий А, Б и В, занимающих более 50 % всей площади застройки с производствами категорий А, Б и В, занимающих до 50 % площадь застройки, и предприятий с производствами категории Г и Д | 2 4 |
| Сельскохозяйственные предприятия: с преобладающими производствами категорий А, Б и В с преобладающими производствами Г и Д | 2 4 |

Примечания:

Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В случае превышения указанного радиуса на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты.

- ТАБЛИЦА 13.3 – Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод <14> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха населения, территории лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации | 70 (с 7.00 до 23.00) | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
|  | 60 (с 23.00 до 7.00) |  |  |  |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | 0,8 ПДК - дачные, садоводческие, огороднические объединения 1 ПДК - зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |

<14> Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Примечание:

Значение максимально допустимых уровней относится к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

- Таблица 13.4 – Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона

| Диапазон частот | 30 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 МГц | 30 - 300 МГц | 0,3 - 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 |
|  |  |  |  |  | 25 <13> |

- Таблица 13.5 – Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового климата

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата |
| --- | --- | --- |
| В наружных стенах зданий | С, СВ, СЗ, З, В | 0,9 |
|  | ЮВ, ЮЗ, Ю | 0,85 |
| В прямоугольных и трапециевидных фонарях | С-Ю, В-З, СВ-ЮЗ | 0,9 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 0,9 |
| В зенитных фонарях | - | 0,9 |

- Таблица 13.6 – Расчетные показатели обеспеченности населения по защите территорий от затопления и подтопления

| Мероприятия |  |
| --- | --- |
| Защита территорий от затопления и подтопления | Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от подтопления паводковыми водами, ветровым нагонам воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,50000 выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: - один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; - один раз в 10 лет - для территорий плоскостных спортивных сооружений. |
| Отвод поверхностных вод | Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012. |

- Таблица 13.7 – Сейсмическое районирование для населенных пунктов Улаганского района Республики Алтай

| Название населенных пунктов | Карты ОСР-97 |  |  | Название населенных пунктов | Карты ОСР-97 |  |  | Название населенных пунктов | Карты ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |  | А | В | С |  | А | В | С |
| Балыкча | 8 | 9 | 10 | Коо | 8 | 9 | 10 | Беле | 8 | 9 | 10 |
| Еош-Паш | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Каждый населенный пункт, указанный в Таблице 14.7 настоящих нормативов, является узлом сетки 25 х 25 км2, пункты, расположенные на расстоянии до 30 км от границ между зонами балльности, должны быть отнесены к более сейсмоопасной зоне.

Таблица 13.7 – Природные и экологические ограничения градостроительного использования территории Балыктуюльского сельского поселения

| Режимы | - Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |  |
| --- | --- | --- |
| I. Запрета, жесткой регламентации I.1. Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | - Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны; особо охраняемые природные территории (Алтайский государственный заповедник). |  |
| II. Строгой регламентации II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | Водоохранные зоны рек и водохранилищ Территории с максимальной концентрацией охотничье-промысловых животных перспективные рекреационные зоны |  |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды |  | - Взрывоопасная зона - Пожароопасная зона |
| III.2. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | - Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные) - Зоны повышенного геодинамического риска |  |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градо-строительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории с. Балыкча и с. Коо, с. Кош-Паш, с. Беле и резервы его территориального развития |  |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания V.1. Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | -Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |  |

- 14. Объекты относящиеся к области организации доступной среды для маломобильных групп населения

- Таблица 14.1 – Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) принимается по таблице

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10% | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |
| в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: |  |  | Но не менее одного места. |
| до 100 включительно | 5% |  | Но не менее одного места. |
| от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3% |  |  |
| от 201 до 1000 | 8 мест и дополнительно 2% |  |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10% | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20% | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |

Примечание:

Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.

6.1.22 Расстояние от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), обслуживающей инвалидов, должно быть не более 200 м до наиболее удаленного входа, но не менее 15 м до близлежащего дома.

- 15. Особо охраняемые природные территории

- Таблица 15.1 – Режим особо охраняемых природных территорий

| Категории особо охраняемых природных территорий | Режим особой охраны |
| --- | --- |
| Государственные природные заповедники | Запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике. Допускаются мероприятия и деятельность, направленные на: сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия; поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность; предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам; осуществление государственного экологического мониторинга; выполнение научно-исследовательских задач; ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма; осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался государственный природный заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с утвержденным индивидуальным положением о данном государственном природном заповеднике. Пребывание на территориях государственных природных заповедников физических лиц, не являющихся работниками федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными природными заповедниками, должностными лицами федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся государственные природные заповедники, допускается только при наличии разрешения федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными природными заповедниками, или федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся государственные природные заповедники. Особенности и режим особой охраны территории конкретного государственного природного заповедника определяются положением о нем, утверждаемым в установленном федеральным законодательством порядке |
| Природные парки | Устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Исходя из этого, могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности территорий. Особенности, зонирование и режим особой охраны территории конкретного природного парка определяются положением о нем, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления |
| Государственные природные заказники | Постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. На территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности, допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни |
| Памятники природы | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы |
| Национальные парки | Запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка |